45895 Skyline 895

45925 Berkeley C-925

45927 Berkeley C-925

45945 Harvard C-945

Согласование мыши и клавиатуры с USB-модулем

- Убедитесь, что USB-модуль подключается без ошибок и определяется операционной системой как HID-совместимая мышь и клавиатура.

- Убедитесь, что батарейки мыши и клавиатуры не разряжены. Если у мыши или клавиатуры есть выключатель питания, убедитесь, что он находится в положении, в котором устройство включено. Извлеките батарейки из мыши и клавиатуры, а затем нажмите левую кнопку мыши и любую клавишу клавиатуры, чтобы разрядить конденсаторы.

- Отключите USB-модуль от USB-порта, а затем подключите его обратно. Для некоторых моделей готовность к согласованию сохраняется в течение ограниченного времени после подачи питающего напряжения, поэтому последующие шаги может потребоваться выполнить в течение этого времени.

- Обеспечьте отсутствие препятствий между мышью и USB-модулем и разместите мышь на расстоянии не более 50 сантиметров от USB-модуля. Затем вставьте батарейки в мышь, соблюдая полярность, которая обычно указана внутри батарейного отсека. Далее нажмите левую кнопку мыши.

- Обеспечьте отсутствие препятствий между клавиатурой и USB-модулем и разместите клавиатуру на расстоянии не более 50 сантиметров от USB-модуля. Затем вставьте батарейки в клавиатуру, соблюдая полярность, которая обычно указана внутри батарейного отсека. Далее одновременно нажмите и удерживайте нажатыми в течение нескольких секунд клавиши «ESC» и «K», затем отпустите их. На некоторых моделях предусмотрен сигнал индикатора, который оповещает о завершении согласования.